ライフサイクルエネルギーマネジメント支援･整備委員会

平成23年度報告書

平成24年3月

社団法人　公共建築協会

委員会体制

ライフサイクルエネルギーマネジメント支援・整備委員会および関連ワークングの委員は以下のとおりである。

〔委員会〕

委員長　　奥宮 正哉（名古屋大学）

委　員　　今成 岳人（東京ガス）

〃　　　小川 聡嗣（東邦ガス）

〃　　　加藤 伯彦（中部電力）

〃　　　木虎 久隆（関西電力）

〃　　　小林 謙吾（名古屋市）

〃　　　佐藤 正章（鹿島建設）

〃　　　田中 英紀（中部大学）

〃　　　田中 雅人（大阪ガス）

〃　　　時田  繁（公共建築協会）

〃　　　西村 英樹（東京電力）

〃　　　丹羽 英治（日建設計総合研究所）

〃　　　野村　修（建築保全センター）

〃　　　原島 光雄（東京都）

〃　　　松縄　堅（日建設計）

〃　　　三ッ木浩剛（国土交通省）

〃　　　柳井　崇（日本設計）

事務局　　杉原 義文（日建設計総合研究所）

〃　　　関　崇博（公共建築協会）

〔機器性能評価WG〕

主　査　　野村　修（建築保全センター）

幹　事　　杉原 義文（日建設計総合研究所）

委　員　　今成 岳人（東京ガス）

〃　　　岡崎 徳臣（新日本空調）

〃　　　加藤 伯彦（中部電力）

〃　　　鹿又 一秀（ダイダン）

〃　　　上谷 勝洋（東洋熱工業）

〃　　　佐藤 孝輔（日建設計）

〃　　　時田  繁（公共建築協会）

〃　　　宮下 俊之（東京電力）

〃　　　三ッ木 浩剛（国土交通省）

〔ツール整備WG〕

主　査　　田中 英紀（中部大学）

幹　事　　渡邊 剛（NTTファシリティズ）

委　員　　神鳥 博俊（国土交通省）

〃　　　木村 健太郎（高砂熱学工業）

〃　　　菰田 英晴（鹿島建設）

〃　　　佐藤 孝輔（日建設計）

〃　　　篠田 拓也（名古屋大学）

〃　　　田口 雄一郎（関西電力）

〃　　　千葉 理恵（トーエネック）

〃　　　時田  繁（公共建築協会）

〃　　　丹羽 英治（日建設計総合研究所）

〃　　　松原 為敏（大阪ガス）

〃　　　三浦 克弘（鹿島建設）

〃　　　吉永 美香（名城大学）

〔LCEM評価WG〕

主　査　　丹羽 英治（日建設計総合研究所）

幹　事　　尹　奎英（名古屋市立大学）

委　員　　井上　聡（中部電力）

〃　　　岡田 清嵩（名古屋大学）

〃　　　小川 聡嗣（東邦ガス）

〃　　　小池 万里（日建設計総合研究所）

〃　　　小林 謙吾（名古屋市）

〃　　　柴田 克彦（高砂熱学工業）

〃　　　高井 裕紀（三機工業）

〃　　　時田　繁（公共建築協会）

〃　　　中井 一夫（トーエネック）

〃　　　林　立也（日建設計総合研究所）

〃　　　柳井　崇（日本設計）

〃　　　吉岡 沙野（名古屋市立大学）

〃　　　渡邊　剛（NTTファシリティーズ）

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞ　塩地純夫（ダイキン）

目　次

はじめに	1

第１章　機器性能データの整備

１．機器性能調査	3

1.1 継続調査の実施	3

1.2 新機種への対応	5

２．調査票	6

2.1 水熱源ヒートポンプチラー	6

2.2 ヒートポンプ調湿外気処理機	10

2.3 個別分散空調機（水熱源）	14

2.4 太陽熱集熱器	18

2.5 インバーター	21

2.6 水熱源ヒートポンプユニット	23

2.7 個別分散空調機（発電機能付きGHP）（室外機）	26

３．オブジェクトの確認方法の検討	31

3.1機器オブジェクトの確認指針作成	31

3.2 機器オブジェクトの確認シート	32

第２章　ＬＣＥＭツールの整備

１．オブジェクトの整理	33

1.1　機器性能調査結果の反映	33

1.2　既公開オブジェクトの機器特性確認と修正	38

２．新しいシステムへの対応	40

2.1　自然エネルギー・未利用エネルギーシステム	40

2.1.1　太陽熱利用システム	40

2.1.2　河川熱源・井水熱利用システム	57

2.1.3　地中熱利用システム	66

2.2　蓄熱システム	84

2.2.1　ダイナミックアイス（過冷却水型）	84

2.2.2　ユニット型氷蓄熱システム	92

2.3　個別分散空調システムのバリエーション展開	100

2.3.1　水熱源式マルチシステム（オブジェクト名：ＥＨＰ（Ｗ））	100

2.3.2　水熱源ヒートポンプユニットシステム（オブジェクト名：ＷＨＰＵ）	113

2.3.3　潜熱・顕熱分離型空調システム	114

2.3.4　その他のバリエーション対応（プロトタイプ）	127

３．ツール操作性の向上	144

3.1　システム構築支援ツールの更新	144

3.2　計算進行状況の表示カウンターの追加	146

４．ツール機能拡張への検討	148

4.1 空調機オブジェクトの外調機利用への対応	148

4.2 VAV給気温度リセット制御	156

4.3 熱損失および搬送機器発熱モデルの検討	162

4.4 室温変動に対する室熱容量の考慮に関する検討	169

4.5 熱回収ヒートポンプシステムへの展開	175

4.6 最適熱源制御への展開	182

５．ツール開発関連文書の整備	191

5.1 オブジェクト仕様書の整備	191

5.1.1　Ver.3.03　新規追加オブジェクトの仕様書整備	191

5.1.2　Ver.3.10　新規追加オブジェクトの仕様書整備	235

5.2 オブジェクト作成・ツール開発に関する規約の作成	259

5.2.1　ツールのルール集	259

5.2.2　機器オブジェクト開発用マニュアルの作成	260

第３章　ライフサイクルエネルギーマネージメントの実施と評価

１．ライフサイクルエネルギーマネージメントの実施と評価	273

1-1 公共施設における実施例	273

1-1-1 既存庁舎の運用改善における省エネルギー効果の推定	273

1-1-2 新築施設のイニシャルコミッショニングへの適用	281

1-2 民間施設における実施例	298

1-2-1 蓄熱空調システムを有する既存建物の性能検証とピーク電力削減効果検討	298

1-2-2 吸収冷温水機システムの運用改善効果の検証	329

1-2-3 氷蓄熱システムの改修施工・運用段階における性能検証・評価	342

1-3 ライフサイクルエネルギーマネージメント評価・認証方法の検討	349

２．新規開発・拡張オブジェクトの適用性評価	369

2-1 水熱源ヒートポンプユニットオブジェクト	369

2-2 地中熱利用ヒートポンプオブジェクト	388

2-3 太陽熱利用吸収冷温水機オブジェクト	399

おわりに	409

今後の展開	410

付録　LCEMツール機器特性調査・オブジェクト作成マニュアル

# はじめに

民生部門の最終エネルギー消費は2009年において1990年比で約30%の増加を示し、そのうちの約60%を占める業務用のエネルギーは40%近く増加している。そして、建物におけるエネルギー消費の内訳をみると空調用エネルギー消費は40～50％にのぼる。

このような背景の中で建物の空調用エネルギーをライフサイクルにわたってマネージメントをする必要性が提起され、これに対応できるツールとしてＬＣＥＭツールの開発が平成15年より開始された。

本ツールの大きな目標は空調エネルギーのライフサイクルマネージメントであるが、その具体的な目的・背景を本ツールの開発に燃えた初心に立ち返るためにあえて記すと、背景としては

１）建築物におけるエネルギー消費に対して、ESCOなどを適用することにより大きく削減する事例が報告され、削減余地が大きいことが明らかになってきたこと

２）新築建築物のエネルギーマネージメントの実態としては、ライフサイクルの視点では、殆どなされていないこと

３）既存建築物のエネルギーマネージメントの実態としては、エネルギー消費実態が、殆ど把握されていないこと

があり、環境負荷抑制のための実効ある対策としてのライフサイクルエネルギーマネジメントの概念の確立とそのための有用なシミュレーションツールの開発が必要であることが認識された。そしてこのツールは企画・計画、設計、施工、運用の各フェーズで活用できることが必須であり、また機器単体、サブシステム、全体システムの検討ができること、最大負荷での性能のみではなく、期間、年間でのシステム挙動とエネルギー性能が評価できることが望まれた。さらにこれだけの高度な要求にもかかわらずユーザーフレンドリーなツールであること、そしてこれに対応するためにブラックボックス化することは避け、さらにエクセルベースで対応することに着目したことは特筆すべきである。

これらの背景により、「公共建築物のライフサイクルエネルギーマネジメント検討委員会」（平成15年度～18年度）、「公共建築物のライフサイクルエネルギーマネジメントLCEM（既存）検討委員会」（平成19年度）、「LCEM（新築／既存）開発・普及委員会」（平成20年度、21年度）、「ライフサイクルエネルギーマネジメント支援・整備委員会」（平成22年度、23年度）と9年間にわたる開発・整備と普及を行ってきた。その中では初期の目的通りに各フェーズ、各機器レベル、短期・中期・長期の空調システムのエネルギー性能の検討ができるために構造づくり、ツールに組み込まれるべき機器の特性調査とオブジェクト開発を含めたツール整備、ケーススタディーを通じての実施と評価を重ねてきた。そしてここに開発作業としてはほぼ完成をみることとなった。

LCEMツールに限らず優れたシミュレーションツールが活用できるようになれば、設計者は設計段階から多くの情報を得ることができ、例えば近年指摘されている過大設計の回避や低負荷時におけるエネルギー性能向上を実現するシステム設計が実現できる。また、施工時にも納入機器の特性を考慮しての機器承認を行うことも可能である。さらに運用時においては実負荷を境界条件としてのシミュレーションの実行による運転時のエネルギー消費量ベースラインの設定とそれを参照とした運用、BEMSデータのさらなる活用の実現などが可能になり、このような各フェーズでの“ものづくり”と“正しい使用”の重ね合わせが従来とは大きく異なる高度なエネルギー運用につながる。

そして、LCEMツールは例えばツールに用意されている熱源機器の種類は他のソフトに比類の無いものであり、設計者、施工者、運用管理者が望む機器により構成されるシステムの検討を行うことができる。またエクセルベースでのツールであり、さらに汎用性のある機器で構成された熱源・空調システムとしてのスケルトン（機器オブジェクトを組み合わせてシステムを表現したもの）が豊富に用意されているのでユーザーにとっては使いやすいものとなっており、上記の高度なエネルギー運用を実現するツールとしてトップランナーグループにあるということができる。

しかしながら、他のツールと同様にLCEMツールにも限界がある。LCEMツールはできるだけ多くのシステムに対応できるように開発しているが、例えば太陽熱システムについては蓄熱の取り扱いは小さなバッファタンクとしてまたは蓄熱を備えていないシステムを開発した。太陽熱システムにおいてはある程度の容量のある蓄熱槽を備え温度成層特性を持たせるように工夫したものもあるが、これらを検討する場合はユーザーが独自にスケルトンを作成する必要がある。また、本ツールにない機器を含むシステムを検討する場合には、本報告書にもあるオブジェクト仕様書に従って新規開発して組み込んでいただきたい。またユーザーフレンドリーと言っても、全く空調システムに対しての知識がないユーザーを対象としているのではなく、ある程度の知識・経験を要し、またこのツールを十分に活用するためには積極的に多くのケーススタディーをおこなってより良いシステムを探索していただきたい。当然ながらツールは設計を規定してはならず、本ツールはそういった意味でユーザーに開かれたものにするよう心がけながら開発されたものである。

今後、本ツールがさらに普及して発展することにより、空調設備のライフサイクルエネルギーマネジメントがおおいに展開し多くの成果を得るための助けとなれば幸いである。

―――――――――以下略――――――――